PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego

Nazwa przedsięwzięcia:

Adaptacja Sali Wykładowej nr 11 i pomieszczeń przyległych nr K2, 13, 14, 15/16, 17, 18 w budynku „A” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Adres obiektu budowlanego:

Budynek „A” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

nr ewid. dz. 33, obręb 1-03-07

Nazwy i kody CPV:

| 71.22.00.00 - 6 |  | Usługi projektowania architektonicznego |
| --- | --- | --- |
| 71.32.00.00 - 7 |  | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71.32.10.00 - 4 |  | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |
| 45.11.13.00 - 1 |  | Roboty rozbiórkowe |
| 45.21.00.00 - 2 |  | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45.33.12.20 - 4 |  | Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych |
| 45.31.12.00 - 2 |  | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45.33.12.20 - 4 |  | Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych |
| 45.42.21.30 - 4 |  | Pokrywanie podłóg |
| 45.42.11.31 - 1 |  | Instalowanie drzwi |
| 45.42.11.45 - 2 |  | Instalowanie rolet |
| 45.43.11.00 - 8 |  | Kładzenie terrakoty |
| 45.43.21.11 - 5 |  | Kładzenie wykładzin elastycznych |
| 45.44.21.00 - 8 |  | Roboty malarskie |
| 45.45.30.00 - 7 |  | Roboty remontowe i renowacyjne |

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Imię i nazwisko opracowującego Program Funkcjonalno - Użytkowy:

mgr inż. arch. Anna Przybyszewska,

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Spis zawartość Programu Funkcjonalno - Użytkowego:

- Strona tytułowa

- Część opisowa

- Część informacyjna

- Część graficzna

Warszawa, lipiec 2019

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

A.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	4

I.	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.	LOKALIZACJA INWESTYCJI	4

2.	CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA	4

3.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

4.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE	5

5.	ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA BUDYNKU CIOP – PIB	5

II.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

1.	ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKU CIOP – PIB	6

2.	ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH	7

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH	11

4.	OPIS WYMAGAŃ FORMALNYCH	12

B.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PF-U	13

I.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	13

II.	OŚWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	13

III.	PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	13

IV.	INFORMACJE DODATKOWE	13

C.	CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	14

Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16,

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym,

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem,

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Komisja Odbioru – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego.

# Część opisowa PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

## OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja polegająca na adaptacji grupy pomieszczeń prowadzona będzie w budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 16.

### CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA

  - Opis stanu istniejącego budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Budynek „A” CIOP - PIB zlokalizowany jest w południowo – wschodnim rejonie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, przy ul. Czerniakowskiej 16.

Budynek „A” CIOP - PIB położony jest na działce nr 33, obręb 1-03-07.

Budynek CIOP-PIB jest częścią zespołu budynków ZUS-CIOP. Wzniesiony na końcu lat osiemdziesiątych XX wieku, posiada zwartą bryłę, maksymalnie 8-kondygnacyjną, zwieńczoną attyką kryjącą dachy pogrążone. Budynek wzniesiono na płycie żelbetowej monolitycznej gr. 1,0 m, w konstrukcji szkieletu żelbetowego prefabrykowanego w układzie podłużnym.

  - Funkcja obiektu

Budynek „A” CIOP – PIB, w którym mieszczą się pomieszczenia podlegające adaptacji, jest obiektem użyteczności publicznej,  o funkcji biurowo-laboratoryjnej.

  - Dane ogólne

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem	200,57 m2

- wysokość pomieszczeń		 			    	    3,83 m

- kubatura pomieszczeń objętych opracowaniem			768,18 m3

- liczba osób użytkujących Salę wykładową				do 50 osób

- liczba osób użytkujących pomieszczenia biurowo-laboratoryjne	do 10 osób

  - Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń objęte opracowaniem

| Lp. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. pom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11 | Sala wykładowa | 68,12 m2 |
| 2. | K1 | Korytarz | 28,88 m2 |
| 3. | K2 | Korytarz | 20,09 m2 |
| 4. | 15 | Laboratorium | 16,71 m2 |
| 5. | 16 | Pokój biurowy | 17,24 m2 |
| 6. | 17 | Pokój biurowy | 16,20 m2 |
| 7. | 18 | Pokój socjalny (foyer) | 33,34 m2 |

### AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Uwarunkowania formalno - prawne

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek CIOP-PIB to obiekt użyteczności publicznej, a planowane w nim prace adaptacyjne nie wpływają negatywnie na środowisko. Planowane prace adaptacyjne mają na celu podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń.

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), a następnie zrealizować prace budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego, do dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów.

  - Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym.

  - Uwarunkowania środowiskowe

Planowana adaptacja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).

### OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

Budynek CIOP-PIB jest użytkowany całorocznie. Wykonanie robót adaptacyjnych nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku, powierzchni użytkowej i kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo - kubaturowych nie ulegnie zmianie. W budynku znajdują się pomieszczenia specjalistyczne - laboratoryjne, administracyjne (przeznaczone dla kadry) oraz techniczne.

### ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA BUDYNKU CIOP – PIB

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów, a następnie robót budowlanych w zakresie adaptacji sali wykładowej nr 11 i pomieszczeń przyległych nr K1, K2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 w budynku „A” CIOP – PIB.

Na całość zadania  adaptacji składają się:

- roboty rozbiórkowe (wyburzenie warstw posadzkowych, demontaż istniejących drzwi drewnianych i aluminiowych),

- rozprowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (rozprowadzenie podtynkowe),

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (w tym izolacji akustycznej, szlichty betonowej, masy samopoziomującej) z osadzeniem i podłączeniem floorbox-ów,

- montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych,

- montaż ścianek przesuwnych przeszklonych z drzwiami,

- wykonanie ekranów zabudów z płyt g-k na ruszcie stalowym z profili zimnogiętych,

- ułożenie i przełożenie sufitów podwieszonych,

- ułożenie posadzek z wykładziny dywanowej (kwadraty), wykładziny PCV i gresu.

- montaż elementów/ekranów akustycznych,

- montaż instalacji do podłączenia systemu nagłośnienia.

Pomieszczenia objęte adaptacją znajdują się w budynku „A” CIOP - PIB na poziomie wysokiego parteru. Budynek CIOP - PIB jest budynkiem 8-kondygnacyjnym,  całkowicie podpiwniczonym (tzw. niski parter), wykonanym jest w technologii żelbetowej, prefabrykowanej, ściany osłonowe wykonane są z gazobetonu, budynek ocieplony w 2018r. Stolarka okienna z profili z PCW, drzwi drewniane i aluminiowe.

## OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zakresu ujętego w punkcie I ppkt 5 „ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA BUDYNKU CIOP – PIB”.

### ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKU CIOP – PIB

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować 2 warianty koncepcji rozwiązania projektowego dla Sali Wykładowej, przedłożoną Zamawiającemu do wyboru i zatwierdzenia.

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem adaptacji należy wykonać niezbędną dokumentację projektową.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

- inwentaryzację budowlaną wielobranżową do celów projektowych,

- opracowanie projektów budowlano – wykonawczych – 3 egz.

w zakresie architektury, akustyki, projektu instalacji sanitarnych w zakresie klimatyzacji, projektu instalacji elektrycznych i instalacji teleinformatycznych,

- kosztorysy inwestorskie robót objętych przedmiotem zamówienia – 3 egz.,

- przedmiary robót objętych przedmiotem zamówienia – 3 egz.,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

- harmonogram rzeczowo - finansowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Zamawiającemu w formie drukowanej (liczbę egzemplarzy podano powyżej) i formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg. oraz przedmiary robót w rozwinięciu .ath i pdf) na płycie CD – 2 egz.

Całość dokumentacji projektowo - kosztorysowej musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych, przedstawi Zamawiającemu 2 warianty koncepcji układu funkcjonalnego Sali wykładowej, z propozycjami zastosowanych materiałów.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowania w następujących branżach:

- architektonicznej,

- akustycznej,

- sanitarnej w zakresie instalacji klimatyzacji,

- elektrycznej w zakresie instalacji oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji teleinformatycznych,

Dokumentacja powinna być opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i legitymować się aktualną przynależnością do izby zawodowej.

Dokumentacja powinna zawierać:

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia,

- projekty powinny zawierać szczegółowe opisy techniczne z podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i urządzeń, zawierające miedzy innymi: opis pomieszczeń, przyjętych rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczeń, rysunki architektoniczne (między innymi: rzuty, przekroje, rysunki szczegółów i detali, zestawienie drzwi, itp.) oraz rysunki branżowe instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną  oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania adaptacji pomieszczenia Sali wykładowej wraz z pomieszczeniami przyległymi w budynku „A” CIOP - PIB,

- dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,

- w zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania,

- dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

### ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Zakres prac budowlanych ma obejmować:

- realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (jeśli zostaną wprowadzane istotne zmiany),

- skompletowanie kart materiałowych, instrukcji użytkowania wbudowanych urządzeń,

- Wykonawca robót zapewni usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych podlegających okresowym wymianom.

  - Wymagania dotyczące zakresu robót budowlanych

    - Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych

W ramach robót rozbiórkowych należy:

- wyburzyć warstwy posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem,

- wyburzyć okładziny z glazury,

- zdemontować elementy sufitów podwieszanych (w tym w pom. nr 19 niedemolacyjnie),

- zdemontować drzwi drewniane  i aluminiowe 1- i 1,5-skrzydłowe,

    - Wymagania dotyczące wykończenia podłóg

Zamawiający przewiduje wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem. Po wykonaniu rozbiórek warstw szlichty betonowej (ok. 8 cm) i warstwy styropianu (1 cm) należy oczyścić strop z gruzu i kurzu, ułożyć warstwę izolacji akustycznej z płyt styropianu akustycznego (elastycznego) gr. ok. 1,7cm (po wykonaniu warstwy wyrównawczej zakłada się, że obciążenie użytkowe nie przekroczy 500 kG/ m2), następnie folię budowlaną, i wylać warstwę szlichty betonowej z betonu B-20 wzmocnioną przeciwskurczowo siatką Rabitz’a.

Warstwy wierzchnie należy wykonać zgodnie z opisem na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do PFU:

- wykładzina dywanowa – wykładzina dywanowa pętelkowa, w kwadratach 60x60cm, gramatura wykładziny 900 ÷ 1000g/m2, zakres prac obejmuje montaż listew przyściennych drewnianych malowanych na kolor biały, listwa składa się z listwy cokołowej wys. 10 cm i ćwierćwałka wys. 2 cm,

- wykładzina PCV – wykładzina PCV homogeniczna, do pomieszczeń biurowych o dużym natężeniu ruchu,  grubość wykładziny 2,0 mm, ciężar 3000 ÷ 3700g/m2, wykładzina antypoślizgowa R9, zakres prac obejmuje montaż listew przyściennych drewnianych malowanych na kolor biały, listwa składa się z listwy cokołowej wys. 10 cm i ćwierćwałka wys. 2 cm,

- gres – gres antypoślizgowy, antypoślizgowy minimum R10, faktura gresu drewnopodobna,

W pomieszczeniach, w których będzie ułożona wykładzina dywanowa i wykładzina PCV należy wykonać warstwę z masy samopoziomującej gr. do 3 mm.

W Sali wykładowej w pasie okien balkonowych należy wykonać pas z płyt kamiennych lub z gresu, zachowując jeden poziom wykończonej posadzki.

W Sali wykładowej zakłada się montaż minimum 9 sztuk floorbox-ów klasy 7. Przy wykonywaniu otworów w stropach należy uwzględnić ich konstrukcję (układ żeber) – płyty kanałowe wys. 27 cm.

Na połączeniu posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować aluminiowe listwy progowe.

    - Wymagania dotyczące drzwi wewnętrznych

Przewiduje się zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych aluminiowych,  z profili „zimnych”. Drzwi malowane proszkowo na kolor biały, przeszklone szkłem bezpiecznym klejonym lub hartowanym, szkło matowe lub oklejone paskami folii matowej, pozwalającymi na wgląd do pomieszczenia, zamek podklamkowy typu Yale, drzwi wyposażone w zawiasy 2-skrzydełkowe zamontowane w 3 punktach na każde skrzydło. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze oraz blokadę, pozwalającą na pozostawienie drzwi (czasowo) w pozycji otwartej. Drzwi wyposażone w zamek podklamkowy typu Yale.

    - Wymagania dotyczące ściany przeszklonej z drzwiami przesuwnymi

Pomiędzy pomieszczeniem nr 11 i K1 a pomieszczeniem nr 18 należy wykonać ścianę przeszkloną (na pełną wysokość pomieszczenia, tj. 3,53 m) z drzwiami przesuwnymi. Zamawiający dopuszcza podział pionowy i poziomy przeszklonej ściany po przedstawieniu propozycji do akceptacji. Z uwagi na sposób użytkowania drzwi przesuwne powinny być szczelne. Ściana, jako obudowa drogi ewakuacyjnej musi spełniać wymogi ppoż. EI 30. Dla drzwi nie stawia się wymagań ppoż.

Ściankę i drzwi należy wykonać ze szkła bezpiecznego (hartowane lub klejone), szkło oklejone paskami folii matowej, wzór do ustalenia na etapie projektu.

W istniejącej ścianie działowej z płyt g-k pomiędzy pom. nr 18 i 19 należy wykonać otwór i zamontować drzwi przesuwne szklane szczelne, szkło bezpieczne, szkło oklejone paskami folii matowej, wzór do ustalenia na etapie projektu.

    - Wymagania dotyczące akustyki pomieszczeń i sufitów podwieszonych

Dla Sali wykładowej i przyległego korytarza wymagane są następujące parametry akustyczne –  zgodnie z normą  PN-B-02-151-4  (w zakresie częstotliwości od 250 do 8000 Hz czas pogłosu poniżej 0,8 sekundy, a dla częstotliwości 125 Hz powinien być ≤ 1,04 sekundy, wskaźnik transmisji mowy STI ≥ 0,6).

W Sali wykładowej i korytarzu K1 należy zastosować dźwiękochłonny sufit podwieszony.

W pozostałych pomieszczeniach należy zastosować sufity podwieszone typowe z widoczną konstrukcją nośną, wypełnienie stanowić powinny płyt z wełny mineralnej 60 x 60 cm. Projektuje się sufity podwieszone w kolorze białym.

    - Wymagania dotyczące wymiany opraw oświetleniowych

Z uwagi na zastosowanie w ramach remontu sufitów podwieszonych istniejące nasufitowe oprawy oświetleniowe podlegać będą wymianie na nowe energooszczędne typu LED, dostosowane do nowego wystroju wnętrz i sufitów podwieszonych. W pomieszczeniu Sali wykładowej i pomieszczenia K1 należy zamontować potencjometry umożliwiające swobodne ustawienie intensywności oświetlenia, podział pomieszczenia na strefy pod względem oświetlenia oraz możliwość włączania i wyłączania światła włącznikami tzw. „schodowymi”.

    - Wymagania dotyczące klimatyzacji

W pomieszczeniach nr 11, K1 i 18 należy wykonać instalację klimatyzacji. Zalecane są klimatyzatory lokalne montowane w suficie podwieszonym, np.: firmy Toshiba lub Gree, z gwarancją na okres min. 5 lat, liczbę jednostek dostosować do kubatury pomieszczeń.

    - Wymagania dotyczące remontu ścian wewnętrznych

Po wykonaniu rozprowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych (po uwzględnieniu punktów do podłączenia ekranu sterowanego elektrycznie, projektora i rolet sterowanych mechanicznie z poziomu podłogi) i po montażu drzwi należy wykonywać uzupełnienia tynków jako tynki cementowo-wapienne. Całość tynków na ścianach i stropach wzmocnić preparatami gruntującymi, których zadaniem jest wzmocnienie istniejącego podłoża, zwiększenie przyczepności oraz zredukowanie jego nasiąkliwości. Następie w pomieszczeniach na ścianach należy wykonać gładź gipsową.

Należy założyć 3-krotne malowanie ścian farbami ceramicznymi zmywalnymi lub wodorozcieńczalnymi farbami lateksowymi, spełniającymi wymagania Sanepid, ppoż., BHP. Sufity, powyżej sufitów podwieszanych należy pomalować 3-krotnie farbami akrylowymi.

Rodzaj farb oraz ich kolorystyka do ustalenia na etapie uzgodnień projektowych z Zamawiającym.

    - Wymagania dodatkowe

Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji całego zadania należy stosować zgodnie z instrukcją producenta. Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty (świadectwo dopuszczenia do stosowania).

Rusztowania należy montować zgodnie instrukcją, zapewniając bezpieczeństwo  użytkowania. Rusztowania należy mocować w sposób wykluczający uszkodzenie ścian.

W ramach prac adaptacyjnych należy przewidzieć koszty przeglądu i udrożnienia przewodów wentylacji grawitacyjnej.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego/Użytkownika obiektu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Na etapie projektu wszystkie powyżej określone wymagania należy opisać w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dla zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń w budynku „A” CIOP-PIB należy opracować specyfikacje wykonania i odbioru robót obejmujących m.in. następujący zakres robót:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty betoniarskie w zakresie odtworzenia warstw posadzkowych,

- roboty związane z osadzaniem ślusarki drzwiowej,

- roboty podłogowe (wraz z cokołami),

- roboty malarskie,

- roboty wykończeniowe wnętrzarskie (w tym montaż sufitu podwieszonego),

- roboty dotyczące wykonania instalacji klimatyzacji,

- roboty dotyczące wykonania instalacji elektrycznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV (dot. oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych,),

- roboty dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych (dot. internetu, telefonu, nagłośnienia),

- oraz innych robót zdefiniowanych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Specyfikacje techniczne powinny zawierać:

- część ogólną, określającą:

- przedmiot i zakres robót budowlanych,

- wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

- informacje o terenie budowy,

- w zależności od zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody,

- określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń wcześniej nie zdefiniowanych.

- wymagania dotyczące środków transportu:

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów,

- wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:

- wszystkie wykonywane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o wystąpieniu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego.

- przy realizacji robót należy uwzględniać instrukcje i zalecenia producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. W przypadku istnienia obowiązujących norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie opisanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, Wykonawca ma obowiązek stosowania się do nich.

- opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości zastosowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do powołania koordynatora robót, który na bieżąco będzie nadzorowała realizację i postęp robót.

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

- Dopuszcza się do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

- opis sposobu odbioru robót budowlanych:

- odbiorom podlegają zgłoszone zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy,

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż trzy dni przed zdarzeniem o terminie zakrycia  lub zaniknięcia robót. W przypadku braku informacji o tych faktach Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki do zbadania robót, a następnie przywrócić miejsca do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru zgłoszonych robót w terminie 3 dni, a w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonych prac adaptacyjnych będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, jakości pierwszej klasy, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane.

### OPIS WYMAGAŃ FORMALNYCH

  - Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie II ppkt 1. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA BUDYNKU CIOP–PIB, oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego.

  - Wykonanie projektów budowlanych

Projekty budowlane należy wykonać wszelkich wymaganych prac dla tego zadania, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202) oraz odrębnymi przepisami obowiązującymi w Polsce. Przedmiot projektu powinien być zgodny z punktem ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA BUDYNKU CIOP–PIB, a forma i zakres zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z późn. zm.) oraz odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) w zakresie oznaczeń i identyfikacji wyrobów budowlanych i urządzeń. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego.

  - Wykonanie projektów wykonawczych

Przedmiot projektu powinien być zgodny z punktem ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA BUDYNKU CIOP-PIB, a forma i zakres umożliwiający w fazie wykonawczej poprawne wykonanie prac zgodne z Prawem Budowlanym oraz sztuką budowlaną. Projekty wykonawcze powinny uwzględniać rozwiązania, które umożliwią wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zapewniając ciągłość funkcjonowania budynku. W związku z powyższym projekt wykonawczy winien uwzględniać zaproponowaną przez Wykonawcę technologię i organizację wykonania robót do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - Wymagania ogólne dotyczące robót

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wszelkie materiały jak również wykonanie robót muszą spełniać wymagania Polskich Norm i obowiązujących przepisów. Wykonawca będzie stosował się do zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.). W razie korzystania z pomocy Podwykonawców lub dostawców zewnętrznych Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich działanie tak, jak za działanie osobiste lub własnego personelu. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę technologią i organizacją robót w celu ograniczenia utrudnień w pracy CIOP-PIB, zatwierdzoną przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczegóły wdrożenia systemu ograniczenia utrudnień w pracy obiektu będą podlegały uzgodnieniom z personelem kierowniczym oraz służbami technicznymi utrzymania budynku.

  - Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie minimum 5 lat od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego zadania.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego

# część informacyjna PF-U

## DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Nie dotyczy. Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku.

## OŚWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt wpisany jest do Księgi Wieczystej o nr WA2M/00168164/3.

## PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń powinien być sporządzony zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Sanepid, Ppoż., BHP.

## INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający posiada dokumentację archiwalną i udostępni ją wybranemu Wykonawcy,

Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania monitorujące prace projektowe oraz realizację robót,

W trakcie realizacji Projektanci obowiązani są pełnić nadzór autorski na budowie.

Sporządził:

Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja, 1 ark.

Załącznik nr 2 – Zakres projektu adaptacji, 1 ark.

# Część GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO